大学数字信号处理（DSP）知识体系完整归纳与整理

一、数字信号处理的基本概念

（一）信号的定义与分类

- 信号（Signal）：是信息的载体，指随时间、空间或其他物理量变化的物理量（如电压、电流、声音、图像），数学上可表示为一个或多个独立变量的函数（如时域信号 \( x(t) \)、\( x[n] \)）。

- 信号的核心分类

  - 按自变量连续性分类：

    - 连续时间信号（模拟信号）：自变量 \( t \) 可取连续值（如正弦波 \( x(t) = A\sin(\omega t + \varphi) \)），值域可连续（模拟信号）或离散；

    - 离散时间信号（数字信号）：自变量 \( n \) 仅取整数（\( n \in \mathbb{Z} \)），记为 \( x[n] \)（如采样后的语音信号），值域可连续（离散时间模拟信号）或离散（数字信号，值域量化为有限个数值）。

  - 按信号确定性分类：

    - 确定性信号：可由明确数学表达式描述，未来值可精确预测（如正弦信号、方波信号）；

    - 随机信号：无法用确定表达式描述，仅能通过统计特性（如均值、方差、功率谱）分析（如噪声、随机振动信号）。

  - 按信号能量 / 功率分类：

    - 能量信号：总能量有限（\( E = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt < \infty \) 或 \( E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty \)），平均功率为 0（如单个脉冲信号）；

    - 功率信号：总能量无限但平均功率有限（\( P = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt < \infty \) 或 \( P = \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2 < \infty \)），如正弦信号、周期信号。

  - 按信号周期性分类：

    - 连续周期信号：存在 \( T_0 > 0 \)，满足 \( x(t + T_0) = x(t) \)，最小 \( T_0 \) 为基波周期；

    - 离散周期信号：存在 \( N_0 > 0 \)（整数），满足 \( x[n + N_0] = x[n] \)，最小 \( N_0 \) 为基波周期。

（二）数字信号处理的定义与特点

- 数字信号处理（Digital Signal Processing, DSP）：是利用计算机或专用数字硬件，对离散时间信号进行采集、变换、滤波、估值、压缩、识别等处理，以提取有用信息或实现特定功能的技术学科。

- 核心特点

  - 优势：精度高（可通过量化位数调整）、灵活性强（软件修改算法即可）、抗干扰能力强（数字信号对噪声不敏感）、易于大规模集成；

  - 局限：需先将模拟信号转换为数字信号（ADC 采样），处理后需还原时需数字 - to - 模拟转换（DAC），存在延迟；

  - 核心流程：模拟信号 → 预处理（滤波、放大） → ADC 采样（离散化 + 量化） → 数字信号处理 → DAC 重构 → 模拟信号（或直接输出数字结果）。

（三）典型离散时间信号（入门必备）

- 单位脉冲序列（单位采样序列）：\( \delta[n] = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \)

  - 性质：任意离散信号可分解为 \( x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k] \)（抽样性质）。

- 单位阶跃序列：\( u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \)

  - 与单位脉冲的关系：\( u[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} \delta[n - k] \)，\( \delta[n] = u[n] - u[n - 1] \)。

- 正弦序列：\( x[n] = A\sin(\omega_0 n + \varphi) \)（\( \omega_0 \) 为数字角频率，单位：rad）

  - 周期性：仅当 \( \frac{2\pi}{\omega_0} \) 为有理数时，序列周期为 \( N_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \cdot \frac{1}{gcd(1, \frac{2\pi}{\omega_0})} \)（gcd 为最大公约数）。

- 指数序列：\( x[n] = a^n u[n] \)（\( a \) 为常数）

  - 特性：\( |a| < 1 \) 时收敛（能量信号），\( |a| = 1 \) 时为常数或周期信号（功率信号），\( |a| > 1 \) 时发散。

二、离散时间系统的基本概念

（一）离散时间系统的定义与分类

- 定义：对离散时间输入信号 \( x[n] \) 进行运算，产生离散时间输出信号 \( y[n] \) 的系统，记为 \( y[n] = T\{x[n]\} \)（\( T \) 为系统运算算子）。

- 核心分类

  - 线性系统 vs 非线性系统：

    - 线性系统：满足叠加性和齐次性，即对任意输入 \( x_1[n]ãx_2[n] \) 和常数 \( aãb \)，有 \( T\{a x_1[n] + b x_2[n]\} = a T\{x_1[n]\} + b T\{x_2[n]\} \)；

    - 非线性系统：不满足叠加性或齐次性（如 \( y[n] = x[n]^2 \)、\( y[n] = x[n] + 1 \)）。

  - 时不变系统 vs 时变系统：

    - 时不变系统：输入延迟 \( k \) 个单位，输出也延迟 \( k \) 个单位，即 \( T\{x[n - k]\} = y[n - k] \)（\( y[n] = T\{x[n]\} \)）；

    - 时变系统：不满足时不变性（如 \( y[n] = n x[n] \)、\( y[n] = x[2n] \)）。

  - 因果系统 vs 非因果系统：

    - 因果系统：输出 \( y[n_0] \) 仅依赖于输入 \( x[k] \)（\( k \leq n_0 \)），即 “未来输入不影响当前输出”（如 \( y[n] = x[n] + x[n - 1] \)）；

    - 非因果系统：输出依赖于未来输入（如 \( y[n] = x[n + 1] \)），物理上难以实时实现。

  - 稳定系统 vs 不稳定系统：

    - 稳定系统（BIBO 稳定）：对任意有界输入（\( |x[n]| \leq M < \infty \)），输出必为有界（\( |y[n]| \leq N < \infty \)）；

    - 不稳定系统：存在有界输入导致无界输出（如 \( y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k] \)，输入 \( u[n] \) 导致输出无界）。

（二）线性时不变（LTI）系统的核心性质

LTI 系统是 DSP 的核心研究对象，兼具线性和时不变性，具有以下关键性质：

卷积性质：输出 \( y[n] \) 等于输入 \( x[n] \) 与系统单位脉冲响应 \( h[n] \) 的线性卷积，即：\( y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n - k] \)

  - 卷积运算律：交换律（\( x[n] * h[n] = h[n] * x[n] \)）、结合律（\( (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n]) \)）、分配律（\( x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n] \)）。

- 单位脉冲响应 \( h[n] \)：系统对输入 \( \delta[n] \) 的输出，是 LTI 系统的完全表征（知道 \( h[n] \) 即可求任意输入的输出）。

稳定性判据：LTI 系统 BIBO 稳定的充要条件是单位脉冲响应绝对可和：\( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < \infty \)

- 因果性判据：LTI 系统因果的充要条件是 \( h[n] = 0 \)（\( n < 0 \)）。

（三）LTI 系统的差分方程描述

线性常系数差分方程（LCCDE）：描述 LTI 系统输入与输出的关系，一般形式为：\( \sum_{k=0}^{N} a_k y[n - k] = \sum_{m=0}^{M} b_m x[n - m] \)

  - 其中 \( a_0 = 1 \)（标准化），\( N \) 为系统阶数，\( a_kãb_m \) 为常数系数；

  - 例：一阶系统 \( y[n] - 0.5 y[n - 1] = x[n] \)，二阶系统 \( y[n] - 1.2 y[n - 1] + 0.35 y[n - 2] = x[n] + 0.5 x[n - 1] \)。

- 求解方法：

  - 齐次解 \( y_h[n] \)：对应齐次方程 \( \sum_{k=0}^{N} a_k y_h[n - k] = 0 \) 的解，形式由特征方程 \( \sum_{k=0}^{N} a_k r^{N - k} = 0 \) 的根决定；

  - 特解 \( y_p[n] \)：满足非齐次方程的任意一个解，根据输入信号形式（如正弦、指数、常数）假设形式求解；

  - 全解 \( y[n] = y_h[n] + y_p[n] \)，由初始条件确定齐次解中的待定系数。

三、傅里叶变换（FT）家族与频域分析

频域分析是 DSP 的核心思想，通过傅里叶变换将时域信号转换到频域，揭示信号的频率成分，简化系统分析（时域卷积 → 频域乘积）。

（一）傅里叶变换的四种形式（对比总结）

| 变换类型 | 适用信号 | 核心公式 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续时间傅里叶变换（CTFT） | 连续非周期信号 | 正变换：\( X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \) 逆变换：\( x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \) | 模拟信号频域分析 |
| 连续时间傅里叶级数（CTFS） | 连续周期信号 | 级数：\( x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_k e^{j k \omega_0 t} \) 系数：\( X_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-j k \omega_0 t} dt \) | 周期模拟信号的频率成分分解 |
| 离散时间傅里叶变换（DTFT） | 离散非周期信号 | 正变换：\( X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \) 逆变换：\( x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \) | 离散信号频域分析、LTI 系统频率响应 |
| 离散傅里叶变换（DFT） | 离散有限长信号 | 正变换：\( X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j \frac{2\pi}{N} k n} \)（\( k=0,1,...,N-1 \)） 逆变换：\( x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} k n} \)（\( n=0,1,...,N-1 \)） | 数字计算频域分析（FFT 是其快速算法） |

（二）离散时间傅里叶变换（DTFT）核心性质

- 周期性：\( X(e^{j(\omega + 2\pi)}) = X(e^{j\omega}) \)，频域周期为 \( 2\pi \)（数字角频率 \( \omega \in [-\pi, \pi] \) 或 \( [0, 2\pi] \) 为主值区间）。

- 线性性质：若 \( x_1[n] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} X_1(e^{j\omega}) \)，\( x_2[n] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} X_2(e^{j\omega}) \)，则 \( a x_1[n] + b x_2[n] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} a X_1(e^{j\omega}) + b X_2(e^{j\omega}) \)。

- 时移性质：\( x[n - n_0] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega}) \)（时域延迟对应频域相位偏移）。

- 频移性质：\( e^{j\omega_0 n} x[n] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} X(e^{j(\omega - \omega_0)}) \)（时域调制对应频域搬移）。

- 卷积定理：\( x[n] * h[n] \stackrel{DTFT}{\longleftrightarrow} X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \)（时域卷积 → 频域乘积，LTI 系统分析核心）。

- 帕塞瓦尔定理：\( \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega \)（时域能量 = 频域能量）。

（三）LTI 系统的频率响应

- 定义：LTI 系统单位脉冲响应 \( h[n] \) 的 DTFT，记为 \( H(e^{j\omega}) = DTFT\{h[n]\} \)，表征系统对不同频率正弦信号的幅频和相频特性。

- 物理意义：若输入为正弦序列 \( x[n] = A\sin(\omega n + \varphi) \)，则输出为 \( y[n] = A |H(e^{j\omega})| \sin(\omega n + \varphi + \angle H(e^{j\omega})) \)，其中：

  - 幅频响应 \( |H(e^{j\omega})| \)：系统对频率 \( \omega \) 信号的幅度放大倍数；

  - 相频响应 \( \angle H(e^{j\omega}) \)：系统对频率 \( \omega \) 信号的相位偏移量。

- 与输入输出的关系：\( Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega}) \)（频域分析核心公式）。

（四）离散傅里叶变换（DFT）与快速傅里叶变换（FFT）

- **